Sterowanie serwisowe dachem pawilonu teleskopu  spektroskopowego w Borowcu

oraz migawkami lamp torowo-argonowych

Wojciech Dimitrow

Roman Baranowski

Monika Fagas

Poznań 30.VI.2007

Obserwatorium Astronomiczne UAM

## PROGRAM SERWISOWY „DACH”

Program „dach” służy do otwierania i zamykania dachu w sytuacjach awaryjnych lub do celów używania innych instrumentów w pawilonie. Program jest niezależny od programu „start/stop teleskopu”.  Znajduje się na komputerze „sterownia”  /root/DACH/ i uruchamiamy go komendą ./dach

Można nim uruchomić i zatrzymać dach w dowolnym momencie.  Czas impulsu z programu do przekaźników trwa ok. 3s co oznacza że szybkie (awaryjne) zatrzymanie można zrobić dopiero po 3s od uruchomienia dachu. Czas zamykania się dachu wynosi około 20s???? Program wyświetla również informacje z krańcowych czujników otwarcia/zamknięcia dachu. Aby ponownie sczytać czujniki wybierz „odśwież”.

Kod źródłowy programu:

/* DACH serwisowy */

#include <sys/io.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <sys/perm.h>

int main() {

int otw, zam, i=10;

iopl(3);

printf("\n\n\t PROGRAM SERWISOWY - DACH");

while(i!=0)

{

/* clrscr();*/

otw=inb(0x379);

otw=(otw&16)/16;

if(otw==1)printf("\n\n\n\tdach otwarty = NIE\n");

if(otw==0)printf("\n\n\n\tdach otwarty = TAK\n");

zam=inb(0x379);

zam=(zam&8)/8;

if(zam==1)printf("\tdach zamkniety = NIE\n\n");

if(zam==0)printf("\tdach zamkniety = TAK\n\n");

printf("\tZAMKNIECIE DACHU 1\n");

printf("\tOTWARCIE DACHU 2\n");

printf("\tSTOP DACHU 3\n");

printf("\tODSWIEZ 4\n");

printf("\tEXIT 0\n");

printf("\t===> \t");

scanf(" %d",&i);

outb(128,0x207);

outb(1,0x204);

if(i==1)

{

printf("\n\n\tZAMYKANIE DACHU\n\n");

outb(0,0x378);

outb(4,0x378);

sleep(3);

outb(0,0x378);

}

if(i==2)

{

printf("\n\n\tOTWIERANIE DACHU\n\n");

outb(0,0x378);

outb(1,0x378);

sleep(3);

outb(0,0x378);

}

if(i==3)

{

printf("\n\n\tSTOP DACHU\n\n");

outb(11,0x203);

outb(1,0x200);

sleep(3);

outb(0,0x200);

}

}

outb(0,0x378);

return 0;

}

## PROGRAM „MIGAWKI”

Program „migawki” służy do otwierania i zamykania migawek lamp torowo-argonowych w interfejsie światłowodowym teleskopu spektroskopowego w Borowcu. Program steruje elektromagnesami połączonymi z migawkami. Załączenie elektromagnesów powoduje otwarcie migawek. Po otwarciu migawki zostaje ona zamknięta po 60s (wartość domyślna). Otwarta migawka umożliwia wykonanie widma kalibracyjnego.

Menu programu:

1 - OTWORZ MIGAWKE

2 - ZMIEN CZAS OTWARCIA

0 - EXIT

Kod źródłowy programu:

/*  MIGAWKA 1 */

#include <sys/io.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <sys/perm.h>

int main() {

int time=60, i=10;

iopl(3);

printf("\n\n\t PROGRAM - MIGAWKA 1 \n");

while(i!=0)

{

printf("\n\t1 - OTWORZ MIGAWKE \n");

printf("\t2 - ZMIEN CZAS OTWARCIA (domyslny 60s) \n");

printf("\t0 - EXIT \n");

printf("\t===> \t");

scanf(" %d",&i);

if(i==2)

{

printf("\n\nPODAJ CZAS W SEKUNDACH\t===> \t");

scanf(" %d",&time);

}

if(i==1)

{

printf("\n\n\tOTWIERAM MIGAWKE\n\n");

outb(11,0x203);

outb(2,0x200);

sleep(time);

outb(0,0x200);

}

}

return 0;

}