Sterowanie lusterkiem przekierowującym wiązkę światła w interfejsie światłowodowym teleskopu spektroskopowego

Wojciech Dimitrow

Roman Baronowski

Monika Fagas

Poznań 28.VI.2007

Obserwatorium Astronomiczne UAM

Program „lusterka” służy do sterowania silnikami, które przesuwają lusterka prze kierowujące światło od teleskopu do światłowodu i do kamery ST7. Program steruje silnikiem krokowym. Położenie lusterka jest opisane układem współrzędnych związanym z czujnikiem położenia (baza), który odpowiada położeniu maksymalnie wysuniętego lusterka. Wartość zero odpowiada właśnie temu położeniu. Kiedy lusterko jest wysunięte wiązka światła z teleskopu pada bezpośrednio na światłowód (ognisko Newtona).  Wjeżdżając stopniowo lusterkiem natrafiamy na tą wiązkę światła i część jej zostaje prze kierowana  do kamery ST7 – mamy wtedy podgląd pola obserwowanego. Dalsze przesuwanie lusterka powoduje odsłanianie pola widzenia kamery ST7 ale też utratę swiatła dochodzącego do światłowodu (współrzędne 3-4,5 mm). Kiedy lusterko jest maksymalnie wsunięte – 21 mm, wiązka światła zostaje całkowicie przekierowana do chipu CCD kamery ST7.

Menu programu „lusterka”

1 - POZYCJA DO SPEKTROSKOPII (guiding po innej gwiezdzie w polu)

2 - POZYCJA DO SPEKTROSKOPII (guiding po obiekcie)

3 - DO ThAr i FOTOMETRII (lusterko wsuniete w wiazke)

4 - KOREKCJE LUSTERKA

5 - POLOZENIE LUSTERKA

7 - ODSWIEZ

8 - BAZOWANIE LUSTERKA

0 - EXIT

KOD PROGRAMU

/* LUSTERKA */

#include <sys/io.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <sys/perm.h>

int main() {

FILE *f;

int LPT=0, otw, zam, i=100, n=0;

int       czujnik=1;

int       liczba_krokow, kierunek;

double    czekaj=10;

double    polozenie=1000;

double    korekcja=0, zadane=0;

iopl(3);

printf("\n\n\t PROGRAM wsuwanie/wysuwanie lusterek \n\n\n");

f=fopen("POLOZENIE_LUSTERKA.dat","r");

if(f==NULL){printf("cos jest nie tak");return 1;}

fscanf(f, "%lf", &polozenie);

printf("\n\tpolozenie lusterka z poprzedniego uruchomienia teleskopu=%3.2lf mm\n\n\n",polozenie);

fclose(f);

/*enable*/

outb(137,0x207);

/*jedynkowanie*/

outb(255,0x205);

while(i!=0)

{

/* clrscr();

otw=inb(0x379);

otw=(otw&16)/16;

if(otw==1)printf("\n\n\n\tdach otwarty = NIE\n");

if(otw==0)printf("\n\n\n\tdach otwarty = TAK\n");

zam=inb(0x379);

zam=(zam&8)/8;

if(zam==1)printf("\tdach zamkniety = NIE\n\n");

if(zam==0)printf("\tdach zamkniety = TAK\n\n");

*/

printf("\t1 - POZYCJA DO SPEKTROSKOPII (guiding po innej gwiezdzie w polu)\n");

printf("\t2 - POZYCJA DO SPEKTROSKOPII (guiding po obiekcie)\n");

printf("\t3 - DO ThAr i FOTOMETRII (lusterko wsuniete w wiazke)\n");

printf("\t4 - KOREKCJE LUSTERKA\n");

printf("\t5 - POLOZENIE LUSTERKA\n");

printf("\t7 - ODSWIEZ \n");

printf("\t8 - BAZOWANIE LUSTERKA\n");

printf("\t0 - EXIT \n");

printf("\t===> \t");

scanf(" %d",&i);

if(i==8) /* BAZOWANIE -------------------------------- */

{

if(czujnik==1)

{    printf("\n\n\tLUSTERKO JEST JUZ NA BAZIE\n\t NIE ROBIE NICZEGO\n\n");

polozenie=0.0000;

}

if(czujnik==0)

{

printf("\n\n\tBAZOWANIE\n\n");

/* okreslenie kierunku na "-" */

/*      LPT=LPT|128;

outb(LPT,0x378);*/

while(czujnik!=1)

{

/*

LPT=LPT|128;

outb(LPT,0x378);

sleep(10);

LPT=LPT|128;

outb(LPT,0x378);*/

}

/*      LPT=LPT|128;

outb(LPT,0x378);*/

polozenie=0;

printf("\n\n\tLUSTERKO ZBAZOWANE\n\n");

}

}

/*--------------- SPEKTROSKOPIA 3mm --------------------------------------*/

if(i==1)

{

korekcja=3.0-polozenie;

printf("\n\n\tNAJAZD POZYCJA DO SPEKTROSKOPII(1) przesuniecie=%2.2lf mm\n\n",korekcja);

liczba_krokow=fabs(korekcja)*(200/1.25);

printf("l.k.=%d\n",liczba_krokow);

if(korekcja<0)

{

for(n=0;n<= liczba_krokow;n++)/*wyjezdzanie*/

{

outb(250,0x205);

usleep(5000);

outb(251,0x205);

printf("%lf \n",polozenie+(n/(200/1.25))*(korekcja/fabs(korekcja)));

}

}

if(korekcja>0)

{

for(n=0;n<= liczba_krokow;n++)/*wjezdzanie*/

{

outb(248,0x205);

usleep(5000);

outb(249,0x205);

printf("%lf \n",polozenie+(n/(200/1.25))*(korekcja/fabs(korekcja)));

/*printf("%lf \n",polozenie+n/(200/1.25));*/

}

}

polozenie=polozenie+korekcja;

/*jedynkowanie*/

outb(255,0x205);

printf("\n\n\tPOZYCJA DO SPEKTROSKOPII(1) = OK\n\n");

}

/*-----------------------------------------------------*/

if(i==2)

{

korekcja=4.5-polozenie;

printf("\n\n\tNAJAZD POZYCJA DO SPEKTROSKOPII(2) przesuniecie=%2.2lf mm\n\n",korekcja);

liczba_krokow=fabs(korekcja)*(200/1.25);

printf("l.k.=%d\n",liczba_krokow);

if(korekcja<0)

{

for(n=0;n<= liczba_krokow;n++)/*wyjezdzanie*/

{

outb(250,0x205);

usleep(5000);

outb(251,0x205);

printf("%lf \n",polozenie+(n/(200/1.25))*(korekcja/fabs(korekcja)));

/*printf("%lf \n",polozenie+n/(200/1.25));*/

}

}

if(korekcja>0)

{

for(n=0;n<= liczba_krokow;n++)/*wjezdzanie*/

{

outb(248,0x205);

usleep(5000);

outb(249,0x205);

printf("%lf \n",polozenie+(n/(200/1.25))*(korekcja/fabs(korekcja)));

/*printf("%lf \n",polozenie+n/(200/1.25));*/

}

}

polozenie=polozenie+korekcja;

/*jedynkowanie*/

outb(255,0x205);

printf("\n\n\tPOZYCJA DO SPEKTROSKOPII(2) = OK\n\n");

}

/*-----------------------------------------------------*/

if(i==3)

{

korekcja=21.0-polozenie;

printf("\n\n\tNAJAZD POZYCJA DO SPEKTROSKOPII(1) przesuniecie=%2.2lf mm\n\n",korekcja);

liczba_krokow=fabs(korekcja)*(200/1.25);

printf("l.k.=%d\n",liczba_krokow);

if(korekcja<0)

{

for(n=0;n<= liczba_krokow;n++)/*wyjezdzanie*/

{

outb(250,0x205);

usleep(5000);

outb(251,0x205);

printf("%lf \n",polozenie+(n/(200/1.25))*(korekcja/fabs(korekcja)));

/*printf("%lf \n",polozenie+n/(200/1.25));*/

}

}

if(korekcja>0)

{

for(n=0;n<= liczba_krokow;n++)/*wjezdzanie*/

{

outb(248,0x205);

usleep(5000);

outb(249,0x205);

printf("%lf \n",polozenie+(n/(200/1.25))*(korekcja/fabs(korekcja)));

/*printf("%lf \n",polozenie+n/(200/1.25));*/

}

}

polozenie=polozenie+korekcja;

/*jedynkowanie*/

outb(255,0x205);

printf("\n\n\tPOZYCJA DO SPEKTROSKOPII(1) = OK\n\n");

}

/*-----------------------------------------------------*/

if(i==5)

{

printf("\n\n\tpolozenie lusterka =%lf \n",polozenie);

printf("\n\n\tpolozenie lusterka - 0=baza 3/5=spektroskopia 21=fotometria\n\n");

}

/*-----------------------------------------------------*/

if(i==4)

{

/*

printf("\n\n\tWPROWADZ KOREKCJE\n\n");

printf("\n\n\t+wjazd -wyjazd\n\n");

printf("\n\n\twartosc w mm np. +0.1\n\n");

printf("\t===> \t");

scanf(" %lf",&korekcja);

for(n=0;n<= fabs(korekcja)*(200/1.25);n++)

printf("Hello\n");

*/

printf("\n\n\tWPROWADZ KOREKCJE");

printf("\n\n\t+wjazd -wyjazd");

printf("\n\twartosc w mm np. +0.1\n\n");

printf("\t===> \t");

scanf(" %lf",&korekcja);

printf("korekcja=%lf\n",korekcja);

liczba_krokow=fabs(korekcja)*(200/1.25);

printf("l.k.=%d\n",liczba_krokow);

if(korekcja<0)

{

for(n=0;n<= liczba_krokow;n++)/*wyjezdzanie*/

{

outb(250,0x205);

/*sleep(1);

nanosleep(1000);*/

usleep(5000);

outb(251,0x205);

printf("%lf \n",polozenie+(n/(200/1.25))*(korekcja/fabs(korekcja)));

}

}

if(korekcja>0)

{

for(n=0;n<= liczba_krokow;n++)/*wjezdzanie*/

{

outb(248,0x205);

/*sleep(1);

nanosleep(1000);*/

usleep(5000);

outb(249,0x205);

printf("%lf \n",polozenie+(n/(200/1.25))*(korekcja/fabs(korekcja)));

}

}

polozenie=polozenie+korekcja;

/*jedynkowanie*/

outb(255,0x205);

}

/*-----------------------------------------------------*/

}

/*jedynkowanie*/

outb(255,0x205);

/*disable

LPT=LPT&254;

outb(LPT,0x378);

*/

f=fopen("POLOZENIE_LUSTERKA.dat","w");

if(f==NULL){printf("\n error!? \n"); return 1;}

fprintf(f, "%lf", polozenie);

fclose(f);

return 0;

}