4.  OBSERWACJE  ZAKRYÆ

Obserwacje  zakryæ  gwiazd  przez  Ksiê¿yc  mo¿na  podzieliæ  na  kilka  grup  w  zale¿noœci  od  detektora, jaki  zostanie  zastosowany:  obserwacje wizualne,  obserwacje  fotoelektryczne  (dokonywane  przy  pomocy  fotopowielacza)  i  obserwacje wykonywane  kamer¹  CCD lub  telewizyjn¹. G³ównym  celem  takiej  obserwacji  jest  rejestracja  momentu  zajœcia  zjawiska.  Podstawowym  problemem  jest  dok³adny  pomiar  czasu.  Oprócz  dok³adnej  s³u¿by  czasu  niezbêdne  jest  jeszcze  œcis³e  wspó³dzia³anie  detektora  i  zegara. Wa¿n¹  rzecz¹  jest  czêstotliwoœæ,  z  któr¹  stosowany  do  obserwacji  czujnik  jest  w  stanie  zarejestrowaæ   jasnoœæ  gwiazdy.  Im  wartoœæ  czêstotliwoœci  jest  wiêksza,  tym  dok³adniej  mo¿na  rejestrowaæ  moment,  w  którym  gwiazda  schowa  siê  za  tarcz¹  Ksiê¿yca. Kamera  telewizyjna  rejestruje  obraz  z  czêstotliwoœci¹  25  klatek  na  sekundê.  Oznacza  to  ¿e  przy  pomocy  takiej  kamery  pomiar  momentu  zakrycia  z  dok³adnoœci¹  wiêksz¹  ni¿  0,04 sekundy  staje  siê  niemo¿liwy.

Warunki  sprzyjaj¹ce  wykonaniu  obserwacji  zakrycia:

·	mo¿liwie  jasna  wybrana  do  obserwacji  gwiazda,

·	minimalna  faza  Ksiê¿yca  (podczas  pe³ni  detektor  mo¿e  zostaæ  przeœwietlony),

·	wystarczaj¹co  du¿a  elongacja  (aby  obserwacja  nie  by³a  wykonywana  podczas  zmierzchu),

·	polepszenie  warunków  atmosferycznych  wraz  ze  wzrostem  wysokoœci  nad  horyzontem,

·	obserwacja  s³abych  gwiazd  wykonywana  przy  ciemnym  brzegu  Ksiê¿yca.

µ §

Rys.4.1. Wykresy  zmian  jasnoœci

(Schemat - bez  uwzglêdnienia  dyfrakcji  na  brzegu  tarczy  Ksiê¿yca).

Z obserwacji  zakryæ  oprócz  informacji  o  wzajemnym  po³o¿eniu  Ziemi,  gwiazdy  i  Ksiê¿yca  uzyskaæ  mo¿na  równie¿  dane  astrofizyczne  (Rys. 4.1.).

Zanim  wprowadzono  kamery CCD stosowano  fotopowielacze, których  zalet¹  by³  stosunkowo  krótki  czas  pomiêdzy  kolejnymi  rejestracjami.  W  fotopowielaczach  wykorzystywane  by³o  zjawisko  fotoelektryczne. (Fotony  docieraj¹ce  od  œwiat³a  gwiazdy  padaj¹  na  p³ytkê  metalow¹  wybijaj¹c  z  niej  elektrony.  Poniewa¿  pr¹d wywo³any  przez  pojedyncze  elektrony  jest  zbyt  s³aby,  stosowana  jest  wielostopniowa  emisja  zderzeniowa).

Obserwacje  mog¹  byæ  równie¿  prowadzone  przy  u¿yciu  kamery  TV.  Ma  ona  tê  przewagê  nad  astronomicznymi  kamerami  CCD,  ¿e  w   ci¹gu  sekundy  uzyskaæ  mo¿na  wiêksz¹  iloœæ  obrazów.  Im  wiêksza  jest  ta  liczba,  tym  wiêksz¹  dok³adnoœæ  uzyskaæ  mo¿na  w  pomiarze  czasu.  (Aby  ka¿demu  kadrowi  przyporz¹dkowaæ okreœlony  czas  skorzystaæ  nale¿y  z  urz¹dzenia  nazywanego  inserterem,  który  pozwala  na  rejestracjê  czasu  w  naro¿niku  kadru.  Najlepszym  rozwi¹zaniem  jest  wtedy  zsynchronizowanie  insertera  ze  sterowanym  radiowo  zegarem  (Rys. 4.3.)).

µ §

Rys 4.3.  Obserwacje  kamer¹  TV.

4.1.  Przeprowadzone  obserwacje

Obserwacje  s³u¿¹ce  do  testowania  programu  efemerydalnego  przygotowane  zosta³y na  podstawie  efemeryd  zakryæ  pochodz¹cych  z  ILOC.  W  efemerydach  tych  wyliczany  czas  zjawisk  jest  podawany  w  skali  UT.  Obserwacje  by³y  prowadzone  wizualnie  na  20-cm  refraktorze  Zeiss'a  w  Obserwatorium  Astronomicznym  Uniwersytetu  im.  A.  Mickiewicza  w  Poznaniu  (http://www.astro.amu.edu.pl/).

Wspó³rzêdne  geograficzne  miejsca  obserwacji:

j = N 52° 23' 54",

l.= E 16° 52' 42",

h = 83  [m].

Czas  rejestrowany  by³  przy  pomocy  stopera,  zsynchronizowanego  z  zegarem  GPS (Global Positioning System).  Czas  otrzymany  z  zegara  GPS  podawany  jest  w  skali  UTC.  Badanie  stopera  wykaza³o,  ¿e  jego  dok³adnoœæ  wynosi  0,025 sekundy  na  godzinê  (Tab.4.1.).  Badanie  to  zosta³o  wykonane  w  ci¹gu  jednego  miesi¹ca  a  zegarem  odniesienia  by³  zegar  GPS (Skala UTC).  Dla  celów  obserwacji  wizualnych dok³adnoœæ  ta  jest  wystarczaj¹ca

|  | tµ § | tµ § | µ § |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS | 1.IV.99 15:25:00 UTC | 1.V.99 15:25:00 UTC | 0,025 s / godzinê |
| stoper | uruchomienie | 15:24:42 UTC |  |

Tabela  4.1.

Znacznie  wiêkszy  jest  b³¹d  obserwatora  podczas uruchamiania  stopera  i  podczas rejestracji  momentów  zakryæ  (Tab.4.2.).

| Dt [s] | Dt [s] |
| --- | --- |
| 1. 0,07 | 11. 0,23 |
| 2. 0,16 | 12. 0,12 |
| 3. 0,09 | 13. 0,38 |
| 4. 0,37 | 14. 0,09 |
| 5. 0,17 | 15. 0,25 |
| 6. 0,08 | 16. 0,08 |
| 7. 0,26 | 17. 0,31 |
| 8. 0,15 | 18. 0,16 |
| 9. 0,12 | 19. 0,34 |
| 10. 0,32 | 20. 0,26 |
| œredni b³¹d obserwatora [s] | 0,201 |

Tab.4.2.

Do  zarejestrowanego  wyniku  nie  zosta³y  wrowadzane  poprawki  z  tytu³u  niedok³adnoœci  stopera,   poniewa¿  b³¹d  ten  jest  znacznie  mniejszy  ni¿  b³¹d  obserwatora.